06.09.2018

Reparaturanleitung Flynet Ducato

Dometic Seitz

Eingebauter Zustand

Eingebauter Zustand

Komplett ausbauen und zerlegen

Komplett ausbauen und zerlegen

4 x Fäden einzeln einziehen

Federn ungespannt

4 x Fäden einzeln einziehen

Federn ungespannt

Fäden entsprechend einziehen

Fäden entsprechend einziehen

Schnüre nach folgenden Muster eingezogen

2 obere Fäden nach unten ziehen

2 untere Fäden nach oben ziehen

Schnüre nach folgenden Muster eingezogen

2 obere Fäden nach unten ziehen

2 untere Fäden nach oben ziehen

Federn mit Fäden ohne Spannung eingezogen

Federn mit Fäden ohne Spannung eingezogen

Fliegenschutz komplett einziehen

2 Fäden rechts

2 Fäden links

Fliegenschutz komplett einziehen

2 Fäden rechts

2 Fäden links

Endkappen wieder aufschrauben

Fäden entsprechend einfädeln

Endkappen wieder aufschrauben

Fäden entsprechend einfädeln

Kassetten und Fliegenschutz zusammenstecken

Kassetten und Fliegenschutz zusammenstecken

2 obere Fäden in Klemme einführen und lose fixieren

2 untere Fäden in Klemme einführen und lose fixieren

2 obere Fäden in Klemme einführen und lose fixieren

2 untere Fäden in Klemme einführen und lose fixieren

Fäden bis ca. 2 cm  Ende  Bodenschiene fest fixieren

Fäden bis ca. 2 cm  Ende  Bodenschiene fest fixieren

Fäden bis Ende obere Schiene ziehen und Klemme fest fixieren

Fäden bis Ende obere Schiene ziehen und Klemme fest fixieren

In umgekehrter Reihenfolge wieder in Fahrzeug einbauen

In umgekehrter Reihenfolge wieder in Fahrzeug einbauen